Používateľská príručka – DBT 710 / PBT 720

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Táto používateľská príručka obsahuje pokyny na obsluhu zariadenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať. Pred prvým použitím si ju pozorne prečítajte a uchovajte na budúce použitie.

❗ Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!
Batéria počas nabíjania môže uvoľňovať výbušné plyny.
Tester batérií smie byť pripojený len na batérie s menovitým napätím 6 V alebo 12 V.

⚠️ UPOZORNENIE:

- Opačná polarita spôsobí prepálenie poistky a môže viesť k trvalému poškodeniu. Škody spôsobené nesprávnou polaritou nie sú kryté zárukou.

- Pri odpojení batérie v aute sa môžu niektoré elektronické systémy deaktivovať – pozrite si manuál vozidla.

- Nepoužívajte tester, ak sú káble alebo svorky poškodené.

- Nepoužívajte tester, ak bol mechanicky poškodený.

- Zariadenie nerozoberajte – nesprávne zloženie môže spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiar.

❗ Nebezpečenstvo kontaktu s kyselinou!

- Noste ochranné okuliare a vhodné oblečenie.

- V prípade kontaktu s očami alebo pokožkou okamžite opláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

- Vyhnite sa otvorenému ohňu a iskreniu. Nefajčite.

- Chráňte kontaktné plochy batérie pred skratom.

🟢 Zariadenie je v súlade s európskymi smernicami. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke výrobcu.
🟢 Označenie zhody EAC (Euroázijské ekonomické spoločenstvo)
🟢 Spĺňa aj britské a marocké normy.

POPIS

Modely DBT 710 a PBT 720 sú kompatibilné so širokou škálou 6/12 V olovených batérií s kapacitou od 10 do 2000 CCA. Sú vhodné pre:

- bežné olovené batérie s tekutým elektrolytom,

- AGM batérie s plochými alebo špirálovými doskami,

- GEL batérie,

- EFB batérie.

Tieto testery sa dajú použiť pre rôzne vozidlá ako sú lode, autá a motocykle.

Tester vykonáva tri hlavné typy testov:

- Test batérie (6/12 V)

- Test štartovania (6/12 V)

- Test alternátora (6/12/24 V)

Výhody a vlastnosti:

- Izolované krokodílové svorky zabezpečujú maximálnu bezpečnosť – sú iskrivzdorné a chránia proti zámene polarity.

- Tester je jednoduchý na používanie a poskytuje presné výsledky v priebehu niekoľkých sekúnd.

- Dokáže okamžite zistiť vadné batérie, ako aj batérie s nízkym napätím (až do 3,0 V) bez potreby predchádzajúceho nabitia.

- Model PBT 720 je vybavený termodruckerom, ktorý dokáže okamžite vytlačiť výsledky posledného testu, čo zabezpečuje presnú sledovateľnosť.

FUNKCIE PRODUKTU

Test batérie (6/12 V)

Slúži na analýzu zdravotného stavu batérie, teda jej aktuálnej schopnosti naštartovať vozidlo (tzv. „cold cranking capacity“) a úroveň jej opotrebovania. Výsledky slúžia ako spoľahlivý dôkaz pri servisných kontrolách a môžu včas upozorniť na potrebu výmeny batérie.

Test štartovania (6/12 V)

Analyzuje štartovanie motora, meria počiatočný prúd potrebný na štart a napätie pri štarte. Chybné štartovanie môže signalizovať zvýšené zaťaženie štartéra alebo opotrebenie motora.

Test alternátora (6/12/24 V)

Kontroluje dobíjací systém vozidla. Zisťuje, či výstupné napätie alternátora je v normále alebo mimo neho. Porucha môže spôsobiť prebitie alebo nedobitie batérie, čo vedie k jej poškodeniu a skráteniu životnosti – vrátane ďalších zariadení napájaných batériou.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

|  | DBT 710 | PBT 720 |
| --- | --- | --- |
| Rozsah merania napätia | min. 3 V | min. 3 V |
| Prevádzková teplota | 0°C – 50°C / 32°F – 122°F |  |
| Displej | LCD | LCD |
| Rozmery | 205 x 100 x 35 mm | 260 x 105 x 50 mm |
| Príslušenstvo v balení: |  |  |
| – 1 x sada odpojiteľných svoriek | ✅ | ✅ |
| – 1 x používateľská príručka | ✅ | ✅ |
| – 1 x ochranné puzdro | ❌ | ✅ |
| – 1 x kufrík na prenášanie | ❌ | ✅ |
| – 1 x Mini USB kábel | ❌ | ✅ |
| – 2 x rolky papiera (pre tlač) | ❌ | ✅ |

VŠEOBECNÁ NAVIGÁCIA (OVLÁDANIE)

- Zapnutie/Vypnutie testera

- Pohyb kurzora hore alebo doľava

- Pohyb kurzora dole alebo doprava

- OK – Potvrdenie výberu alebo akcie

- ESC – Návrat do predchádzajúceho menu

- Tlačidlo tlače – V ktoromkoľvek okamihu spustí tlač posledného vykonaného testu

KONFIGURÁCIA ZARIADENIA

Z hlavného menu vstúp do položky [Nastavenia]. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca ponuka:

- Jazyk

- Zvuk

- Test zariadenia

- Nastavenie času

- Informácie o zariadení

Nastavenie jazyka

Pomocou šípok ▲▼ presuň kurzor na požadovaný jazyk a stlač OK na výber. Rozhranie sa okamžite prepne do vybraného jazyka.

Dostupné jazyky:

- English

- Français

- Español

- Deutsch

Zvuk (Bzučiak)

- Na zapnutie bzučiaka vyber „On“

- Na vypnutie bzučiaka vyber „Off“

- Prepínaj medzi možnosťami pomocou OK

Test zariadenia

A. Test obrazovky

- Stlač OK pre spustenie testu

- Sleduj, či sa zobrazujú všetky pixely na obrazovke

- Pre ukončenie stlač ESC

B. Test tlačidiel

- Stlač OK pre spustenie

- Postupne stláčaj každé tlačidlo

  - Ak sa názov tlačidla zobrazí na displeji, je funkčné

  - Ak nie, tlačidlo je nefunkčné

- Pre ukončenie testu stlač ESC dvakrát

Nastavenie času (len pri PBT 720)

Slúži na presné nastavenie dátumu a času.

Zobrazenie: 2024-02-21 14:54:17

Tipy pre ovládanie:

- ▲▼ – zmena hodnoty

- Tlačidlo tlače – presun na ďalšiu číslicu doprava

- OK – potvrdenie

- ESC – ukončenie

O zariadení

Zobrazuje:

- Verziu softvéru: SW VER:1.1.7

- Verziu hardvéru: HW VER:V1.2.0

- Verziu pamäte FLASH: FLASH VER : 1.0.4

- IAP kód: KW720_AT_4.1

- Sériové číslo: SN : 230710515226

TEST BATÉRIE VO VOZIDLE (6 / 12 V)

Krok 1:

Vstúp do menu [Auto]

Krok 2:

Zvoľ umiestnenie batérie:

- Vozidlo – batéria je pripojená vo vozidle

- Mimo vozidla – batéria je odpojená a mimo vozidla

Krok 3:

Zvoľ typ batérie:

- 6V batéria

- 12V batéria

Možnosti testovania v závislosti od umiestnenia batérie:

| V režime „Vo vozidle“: | V režime „Mimo vozidla“: |
| --- | --- |
| - Test batérie | - Test batérie |
| - Test štartovania |  |
| - Test alternátora |  |

⚠️ Ak sa test vykonáva v režime „Vo vozidle“, tester môže zistiť tzv. povrchové napätie a vyzve ťa, aby si zapol svetlá – čím sa napätie stabilizuje.
Keď tester zaznamená odstránenie povrchového napätia, vyzve ťa, aby si svetlá vypol.
Potom stlač OK, a test pokračuje.

Výber typu batérie:

- Bežná batéria

- AGM – ploché dosky

- AGM – špirálová

- GEL batéria

- EFB batéria

Normy a menovitá hodnota batérie:

Tester testuje batérie na základe štandardu a nastavenej hodnoty (napr. štartovací prúd). Vyberieš si zo štandardov:

| Norma | Rozsah | Popis |
| --- | --- | --- |
| CCA | 10–2000 A | Cold Cranking Amps – najčastejšie používané (štartovací prúd pri -18°C) |
| BCI | 10–2000 A | Medzinárodná norma od Battery Council |
| CA | 10–2000 A | Cranking Amps pri 0°C |
| MCA | 10–2000 A | Marine Cranking Amps (pre lode) pri 0°C |
| JIS | 26A17–245H2 | Japonský štandard – označený na batérii ako kombinácia čísel a písmen (napr. 55D23) |
| DIN | 10–1400 A | Nemecká priemyselná norma |
| IEC | 10–1400 A | Medzinárodná elektrotechnická komisia |
| EN | 10–2000 A | Európska norma pre automobily |
| SAE | 10–2000 A | Spoločnosť automobilových inžinierov |

Krok 4:

Pomocou šípok vyber štandard a nastav menovitú hodnotu (napr. 500 CCA).
Stlač OK, tester spustí test – trvá približne 1 sekundu.

TEST BATÉRIE NA MOTOCYKLI

Krok 1:

V hlavnom menu zvoľ možnosť [Motocykel].

Krok 2:

Zobrazí sa zoznam modelov batérií – vyber správny typ a potvrď stlačením OK.

Príklady uvedených modelov:

- YTX4L-BS(iGEL)

- YTX5L-BS(iGEL)

- YTX9-BS(iGEL)

- YTZ5S-BS(iGEL)

- YTX12L-BS(iGEL)

- a ďalšie...

Po výbere tester okamžite spustí test. Výsledky sa zobrazia do 1 sekundy.

VÝSLEDKY TESTU BATÉRIE

Tester ti môže zobraziť jeden z nasledujúcich výsledkov:

🟢 BATÉRIA V DOBROM STAVE

- SOH (stav batérie): napr. 100 %

- SOC (stav nabitia): vysoký

- Napätie: v norme (napr. 12,54 V)

- Vnútorný odpor: nízky (napr. 4,48 mΩ)

🟡 DOBRÁ – NABITE BATÉRIU

- Batéria je v dobrom stave, ale má nízke napätie.

- Odpor a SOH môžu byť slabšie (napr. SOH 19 %, odpor 12,30 mΩ).

- Vyžaduje dobitie, inak sa môže čoskoro vybiť.

🔴 VYMENIŤ BATÉRIU

- Batéria je na konci životnosti (napr. SOH 3 %, odpor 34,96 mΩ).

- Výrazne nízka výstupná hodnota CCA.

- Často napätie vyzerá v poriadku, ale výstupný prúd je veľmi nízky – batéria je nepoužiteľná.

❗ ZLÝ STAV ČLÁNKOV / PREBÍJANIE / SKRAT

- Zobrazenie: „Cellule en mauvais état“

- SOH = 0 %, extrémne vysoký odpor (napr. 99,99 mΩ), veľmi nízke napätie

- Takáto batéria je vážne poškodená alebo má články v skrate

❕ NESTABILNÁ BATÉRIA – NABITE A ZNOVU OTESTUJTE

- Ak tester zobrazí výsledok ako „Recharger – nouveau test“, znamená to:

  - Batéria nie je stabilná

  - Odpor a SOH sú veľmi nízke, ale nie nulové

- Odporúčanie: nabiť batériu a urobiť nový test

- Ak je výsledok rovnaký – batéria je chybná a treba ju vymeniť

ℹ️ Poznámka:
V režime „Vo vozidle“, ak sa zobrazí hlásenie „Vymeniť“, môže to byť spôsobené zlým pripojením batérie.
Odporúča sa odpojiť batériu a test zopakovať v režime „Mimo vozidla“.

TEST ALTERNÁTORA (6 / 12 / 24 V)

Spustenie testu:

- Z hlavného menu zvoľ [Test alternátora]

- Alebo cez [Auto] → [Vo vozidle] → [Test alternátora]

Priebeh testu:

Krok 1:
Tester ťa vyzve:
„Naštartujte motor a stlačte OK“

Krok 2:
Po stlačení OK tester vykoná tieto merania:

- Napätie pri voľnobehu

- Napätie pri záťaži (so zapnutým príslušenstvom)

- Kvalita napäťovej vlny (Ripple)

Výsledky testu:

| Parameter | Výsledok |
| --- | --- |
| Napätie pri voľnobehu | Napr. 14,29 V (OK) |
| Napätie pri záťaži | Napr. 13,99 V (OK) |
| Kvalita vlny (Ripple) | Normálna / Slabá / Silná |

Ak tester vyhodnotí silné vlny, môže ísť o chybný usmerňovač alebo regulátor napätia v alternátore.

❗ Poznámka:
Výsledky môžu kolísať podľa teploty, stavu batérie, zaťaženia alternátora a typu vozidla.

Tlač výsledku:

Aj tento test je možné vytlačiť stlačením tlačidla [Tlač].

VÝMENA PAPIERA (iba pre model PBT 720)

Krok 1:

Otvor horný kryt tlačiarne posunutím západky dozadu.

Krok 2:

Vyber prázdnu rolku papiera.

Krok 3:

Vlož novú tepelnú papierovú rolku:

- Šírka: 57 mm

- Priemer: do 40 mm

Dbaj na to, aby sa papier odvíjal smerom nahor.

Krok 4:

Zatvor kryt tak, aby papier prečnieval smerom von.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Zariadenie skladuj na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

- Po použití očisti svorky a telo testera suchou handričkou.

- Nevystavuj prístroj dažďu ani vlhkosti.

- V prípade dlhšieho nepoužívania odporúčame odpojiť batérie, ak sú externé.

LIKVIDÁCIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Zariadenie nevyhadzuj do bežného odpadu. Odovzdaj ho na zbernom mieste pre elektroodpad.

- Obalový materiál zrecykluj v súlade s miestnymi predpismi.

- Papierové rolky pre tlačiareň sú recyklovateľné.

ZÁRUKA A PODPORA

- Zariadenie je kryté zárukou podľa miestnej legislatívy.

- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, prepätím alebo vniknutím vody.

- V prípade otázok kontaktuj distribútora alebo navštív oficiálnu stránku výrobcu.